Anleitung

Thump Go Akku Lautsprecher

Einzelbetrieb Mono

- Platzieren Sie den Lautsprecher auf dem Stativ mit dem vorhandenen Flansch unterhalb des Lautsprechers.

- Schalten Sie den Lautsprecher am ON/OFF Schalter an.

- Halten Sie den Bluetooth Pair Knopf 3sek. Gedruckt und Koppel Sie den Lautsprecher mit z.B. Ihrem Smartphone.

- Mit dem mittleren (CH2) und dem rechten (MAIN) Regler können Sie die Lautstärke regulieren.

Zweifachbetrieb Stereo

- Platzieren Sie die Lautsprecher auf den Stativen (max. 10m voneinander entfernt) mit dem vorhandenen Flansch unterhalb des Lautsprechers.

- Schalten Sie die Lautsprecher am ON/OFF Schalter an.

- Halten Sie bei einem Lautsprecher den Bluetooth Pair Knopf 3sek. Gedruckt und Koppel Sie den Lautsprecher mit z.B. Ihrem Smartphone.

- Halten Sie danach den Bluetooth Link Knopf 3sek. Gedruckt und wiederholen Sie nur diesen Schritt bei dem zweiten Lautsprecher. Diese verbinden sich nun von alleine.

- Mit dem mittleren (CH2) und dem rechten (MAIN) Regler können Sie die Lautstärke regulieren.

Tipp: Mit Ihrem Smartphone können Sie auch die Lautstärke regulieren. Wir empfehlen die beiden Lautstärke Regler (CH2&MAIN) auf der markierten (Mitte) eingestellt zu lassen und mit dem Smartphone die Lautstärke einzustellen.